ARGOS V1: Sistema Integral de Reconocimiento y Seguridad en Entornos Espeleológicos

Informe técnico estilo IEEE (contenido). Para maquetación IEEE oficial use la plantilla del IEEE Author Center.

ARGOS V1 — Informe técnico estilo IEEE

Plantillas IEEE (Word/LaTeX):

https://conferences.ieeeauthorcenter.ieee.org/write-your-paper/authoring-tools-and-templates/

Título: ARGOS V1: Sistema Integral de Reconocimiento y Seguridad en Entornos Espeleológicos

Resumen— La exploración de cuevas presenta riesgos asociados a atmósferas peligrosas, baja visibilidad, obstáculos y pérdida de comunicación. Este documento describe ARGOS V1, un sistema integrado basado en Raspberry Pi 5 que combina sensórica ambiental (temperatura/humedad y calidad de aire como proxy), detección de obstáculos con sensor ToF, visión computacional y telemetría LoRa sub‑GHz. ARGOS operacionaliza la seguridad mediante un protocolo antes–durante–después: evaluación pre‑entrada, monitoreo continuo, alertas y trazabilidad mediante registros con timestamp.

Palabras clave— seguridad industrial; espacios confinados; espeleología; LoRa; Raspberry Pi; visión computacional; sensores ambientales.

I. Introducción

OSHA define una atmósfera deficiente de oxígeno como aquella con menos de 19.5% de O₂ por volumen [1]. NIOSH resalta que una proporción importante de muertes en espacios confinados involucra rescates improvisados [2]. ARGOS V1 integra sensado, decisión, comunicación y evidencia para reducir exposición al riesgo y mejorar trazabilidad.

II. Contexto y motivación

BLS reportó 1,030 muertes por lesiones ocupacionales que involucraron espacios confinados entre 2011 y 2018 [3]. Aunque la espeleología no siempre es laboral, las lecciones de seguridad industrial son transferibles.

III. Estado del arte

OSHA/NIOSH documentan límites de referencia para CO₂ (TWA 5000 ppm, STEL 30,000 ppm) [4], [5]. La propagación de radio subterránea depende del entorno; LoRa sub‑GHz es adecuada para telemetría robusta [11]. En visión, se recomienda iluminación propia y entrenamiento con datos reales; en Raspberry Pi se integra libcamera/Picamera2 [12] y se procesa con OpenCV [14] y YOLO [13].

IV. Arquitectura del sistema

ARGOS V1 se implementa con Raspberry Pi 5 (5V/5A USB‑C PD) [6] y consideraciones de potencia pico (~12W) [7]. Sensores: BME280 [8], MQ‑135 proxy [9], VL53L0X ToF [10]. Telemetría: LoRa 433 MHz [11]. Software: Raspberry Pi OS; captura y detección; logs con timestamp.

V. Protocolo operativo

Antes: medición inicial y estado (Verde/Amarillo/Rojo). Durante: monitoreo, alertas y evidencias. Después: reporte final.

VI. Plan de validación

Latencia de alerta, estabilidad del enlace, desempeño de detección, robustez.

VII. Discusión y limitaciones

MQ‑135 no mide O₂ y es cualitativo [9]. LoRa requiere pruebas locales. Visión depende de iluminación y dataset.

VIII. Conclusión y trabajo futuro

ARGOS V1 integra medición, comunicación y trazabilidad. En V2 se recomienda CO₂ NDIR y O₂ electroquímico, mayor protección mecánica y validación comparativa.

Referencias

[1] https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.146

[2] https://www.cdc.gov/niosh/docs/86-110/default.html

[3] https://www.bls.gov/iif/factsheets/fatal-occupational-injuries-confined-spaces-2011-19.htm

[4] https://www.osha.gov/chemicaldata/183

[5] https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0103.html

[6] https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

[7] https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/

[8] https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf

[9] https://www.datasheetq.com/en/preview/MQ-135-HANWEI

[10] https://www.st.com/content/st_com/en/products/imaging-and-photonics-solutions/time-of-flight-sensors/vl53l0x.html

[11] https://www.semtech.fr/products/wireless-rf/lora-connect/sx1262

[12] https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html

[13] https://docs.ultralytics.com/

[14] https://pypi.org/project/opencv-python/