# ARGOS: sistema integral de reconocimiento y seguridad en cuevas

# Resumen ejecutivo y objetivo

1

ARGOS es un sistema integral (V1) de reconocimiento y seguridad en entornos espeleológicos que combina: (a) sensórica ambiental (temperatura y calidad de aire como indicador de ventilación), (b) detección de obstáculos por distancia, (c) visión computacional para identificar clases clave y priorizar “anomalías”, y (d) telemetría robusta mediante LoRa como canal crítico, con Wi-Fi como canal opcional para sincronizar evidencias (fotos y reportes) cuando exista conectividad. El núcleo de cómputo se basa en una Raspberry Pi 5 y se apoya en interfaces estándar (I2C, SPI y GPIO) para minimizar costo, complejidad y tiempos de integración.

2

El valor diferencial de ARGOS no es “ver una cueva”, sino operacionalizar un protocolo de mitigación de riesgos: antes de ingresar, durante la exploración y al finalizar, con evidencias trazables (logs, eventos y capturas). Esta posición es clave porque, en espacios confinados, la atmósfera puede ser peligrosa por deficiencia de oxígeno y/o acumulación de gases como CO₂; en normativa de seguridad laboral, se considera atmósfera deficiente de oxígeno por debajo de 19,5% O₂.

Objetivo general (V1): construir un prototipo demostrable (educativo/competitivo) que: - emita un semáforo GO / AMARILLO / ROJO basado en sensórica ambiental y reglas de riesgo, - detecte obstáculos a corta distancia, - identifique 8 clases (casco, linterna, cuerda, persona, mochila, señal, roca común, anomalía), - transmita telemetría en tiempo real por LoRa y genere un reporte final con métricas y fotos.

3

Nota crítica de alcance (seguridad): ARGOS V1 no sustituye instrumentación profesional ni protocolos reales de espeleología/rescate; es un sistema de apoyo educativo y de demostración. En contextos reales, equipos y personal capacitado deben aplicar procedimientos de evaluación atmosférica y entrada a espacios confinados.

# Descripción teórica y criterios de éxito

## Problema

4

Las cuevas y espacios confinados presentan riesgos recurrentes que degradan la seguridad y la eficiencia de la exploración: baja visibilidad, obstáculos inesperados, pérdida de orientación y, especialmente, riesgo atmosférico (por ejemplo, condiciones compatibles con atmósfera peligrosa/ deficiente).

5

Desde un marco de seguridad laboral, un espacio confinando de riesgo exige identificar posibles atmósferas peligrosas; la definición de atmósfera deficiente de oxígeno (<19,5%) es un umbral estándar en seguridad ocupacional.

## Hipótesis de diseño

Si se integra (1) sensórica ambiental de bajo costo para estimar condiciones y tendencias, (2) detección de obstáculos por distancia, (3) visión computacional ligera para etiquetar elementos relevantes y priorizar anomalías, y (4) una telemetría robusta (LoRa) con registro local, entonces se puede reducir el riesgo operacional (alertas y “NO-GO” oportunos) y mejorar la eficiencia investigativa (triage automático de hallazgos), manteniendo un prototipo viable en 4–6 semanas.

## Métricas de éxito

Para que ARGOS V1 sea defendible ante jueces y externos, conviene definir métricas medibles desde el primer día:

- Seguridad ambiental (consistencia): estabilidad de lecturas (desviación), tiempo de respuesta y tasa de falsos ROJO/VERDE.

- Obstáculos: porcentaje de detección a distancia umbral, latencia de alerta y tasa de falsos positivos.

- Visión IA: precisión/recobrado por clase (o mAP si se usa detector), tasa de “anomalías” relevantes, y FPS/latencia en Raspberry.

- Comunicaciones LoRa: alcance útil en el recinto de pruebas, tasa de pérdida, porcentaje de entrega de alertas críticas y consumo.

- Experiencia de demostración: tiempo para comprender el sistema (30 s) y evidencia generada (reporte con fotos y eventos).

## Limitaciones y supuestos V1

6

MQ-135 no mide oxígeno; se usa como indicador semiconductivo de “calidad de aire” (variación de Rs/R0) bajo condiciones y calibración específicas, y requiere un tiempo de precalentamiento prolongado (>48 horas en condiciones estándar).

7

La evaluación atmosférica real para entrada segura suele requerir sensores dedicados (p. ej., electroquímicos para O₂). Como alternativa opcional y más “real” existe un sensor electroquímico I2C con rango típico 0–25% vol, pero con mayor coste.

- El SLAM visual en cuevas (baja luz y baja textura) es frágil; por ello V1 prioriza checkpoints +

8

evidencias, y deja SLAM completo como evolución. La literatura reporta fallos y degradación en escenarios de baja textura/iluminación para enfoques visuales tradicionales.

# Arquitectura electrónica y materiales

## Lista de hardware V1 y alternativas económicas

9

En V1 se recomienda una arquitectura que separe claramente: cómputo, sensado, actuación, comunicaciones y potencia. Raspberry Pi 5 aporta CPU y puertos; su alimentación objetivo es 5V/5A por USB-C con soporte de Power Delivery.

### Tabla de materiales y referencias (fuentes oficiales y alternativas)

Subsistema	Elemento	Función en ARGOS	Recomendación

V1

Alternativas económicas / notes

Fuentes

| Cómputo | Raspberry Pi 5 | Procesa sensores, IA y LoRa | Modelo 4GB/ 8GB según disponibilidad; requiere buen suministro | Raspberry Pi 4 puede funcionar como fallback con menor margen de IA | Product brief Raspberry Pi 5. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cámara | Webcam USB o cámara CSI | Flujo de vídeo para IA; evidencia (fotos) | Webcam USB UVC (plug&play) o cámara oficial (si existe) | Para baja luz: cámara NoIR + iluminación IR (si se dispone) | Software cámara/ libcamera. 11 |
| Mapeo externo | iPhone | Evidencia de malla/ escena (si LiDAR) | Usar ARKit/ RealityKit para reconstrucción cuando el dispositivo tenga LiDAR | Si no hay LiDAR, usar solo vídeo/ fotos + checkpoints | ARKit scene reconstruction. 12 |
| Motores | 4 motores DC | Movilidad del “rover”/plataforma | Motores DC con reductora (bajo consumo), 4× | En demo, se puede simular movimiento sin desplazamiento real (giro sobre base) | (Selección depende de torque y batería; ver drivers) |
| Driver motores | Drivers H-Bridge | Control de 4 motores con PWM | 2× DRV8833 (cada uno maneja 2 motores) | 2× TB6612FNG (mejor eficiencia que L298N típico); L298N es robusto pero suele ser menos eficiente | Datasheets DRV8833 / TB6612 / L298. 13 |
| Sensor ambiental | BME280 | Temperatura (y opcional: humedad/presión) | Un módulo BME280 por I2C | Múltiples BME280 en bus I2C (si cambian direcciones) | Datasheet BME280. 14 |

Subsistema	Elemento	Función en ARGOS

Recomendación V1

Alternativas económicas / notes

Fuentes

| Sensor aire | MQ-135 | Indicador de “aire deteriorado” (proxy) | 1× MQ-135 + ADC externo | Mejor (más “real”): sensor CO₂ I2C (SCD4x/SCD3x) o sensor O₂ electroquímico; incrementa coste | Manual MQ-135, preheat y condiciones. 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC | MCP3008 o similar | Lectura analógica del MQ-135 en Raspberry | MCP3008 por SPI (8 canales, 10-bit) | Alternativa: ADS1115 (I2C, 16-bit) si se prioriza resolución | Datasheet MCP3008 (Microchip/ Adafruit). 16 |
| Distancia | VL53L0X | Detección de obstáculos (ToF) | 1× VL53L0X por I2C | Ultrasonido HC-SR04 (más barato, peor en geometrías complejas y requiere 5V) | Datasheet VL53L0X (I2C 400 kbps, addr). 17 |
| LoRa | Módulo 433 MHz (SPI) | Canal crítico de telemetría | Módulo SX1278-based (SPI) con antena 433 MHz | Alternativa: módulo “transparente” UART (más simple) si se consigue; revisar normativa | LoRa1278 features/pines. 18 |
| Iluminación | Linterna/ LED | Mejora IA y seguridad visual | Linterna LED frontal o LED fijo al chasis | Añadir difusor; alimentar desde rail de motores o buck dedicado | (Recomendación de ingeniería; depende de montaje) |
| Potencia | Batería + regulación | 5V estable para Pi + rail motores | Powerbank USB-C PD para Pi; batería separada para motores | Buck converter dedicado para 5V si se usa batería única; siempre masa común | Requisito 5V/5A Pi 5. 9 |
| Cableado | Cables, conectores | Robustez mecánica | Dupont/ JST-XH/ borneras según vibra | Usar termo- retráctil y fijación mecánica | (Buenas prácticas) |

## Recomendación “drivers de motor” para 4 motores

Para una plataforma con 4 motores DC, V1 necesita dos canales duales o un controlador 4-canal. Dos opciones razonables:

19

2× DRV8833: rango de alimentación del driver 2,7 a 10,8 V y corriente hasta 1,5 A RMS, con interfaz PWM simple.

20

2× TB6612FNG: típico 1,2 A continuos (pico superior) y lógica compatible con 3,3 V; motor y lógica separables, beneficioso en Raspberry.

21

El L298 puede funcionar y es común, pero su tecnología y pérdidas suelen penalizar autonomía/torque efectivo; se reserva como alternativa cuando ya se dispone físicamente del módulo o se prioriza robustez y disponibilidad local.

## Diagrama de conexiones y asignación de pines

### Interfaces clave de la Raspberry (referencia V1)

22

La documentación de hardware de Raspberry Pi describe pines típicos para SPI0, I2C y UART, y recalca que los GPIO son de 3,3 V.

Propuesta de asignación (bus compartido y chip-select): - I2C: BME280 + VL53L0X (bus compartido SDA/SCL). - SPI0: MCP3008 (ADC) + LoRa (SX1278) en el mismo bus, separados por chip select. - GPIO/ PWM: drivers de motor (pines PWM + dirección). - Alimentación: 3,3 V para lógica/sensores digitales (si los módulos lo permiten), 5 V para periféricos (según módulo), motor rail separado.

### Tabla de conexiones recomendadas (V1)

Módulo	Interfaz	Pines Raspberry sugeridos

(BCM)

Notas críticas

|  |  |  | Dirección 0x76 u 0x77 según |
| --- | --- | --- | --- |
| BME280 | I2C | GPIO2 (SDA), GPIO3 (SCL) | SDO; no dejar SDO flotante. |
|  |  |  | 23 |
|  |  |  | I2C hasta 400 kbps; |
| VL53L0X | I2C | GPIO2 (SDA), GPIO3 (SCL) | dirección por defecto 0x52 |
|  |  |  | (8-bit), equivalente habitual |
|  |  |  | 0x29 (7-bit). 24 |
| MCP3008 (ADC) | SPI0 | MOSI GPIO10, MISO GPIO9, SCLK GPIO11, CS GPIO8 (CE0) | Raspberry no tiene ADC interno: imprescindible si MQ-135 es analógico. 25 |
|  |  | MOSI GPIO10, MISO GPIO9, | Pines SPI del SX127x y líneas |
| LoRa SX1278 | SPI0 + GPIO | SCLK GPIO11, CS GPIO7 (CE1) | DIO/RESET están definidos |
| (módulo SPI) |  | + RESET GPIO24 + DIO0 | por datasheet; en módulos, |
|  |  | GPIO25 | revisar pinout. 26 |
| MQ-135 | Analógico → ADC | MQ-135 OUT → MCP3008 CH0 | Precalentar >48h; consume por calefactor; presencia de O₂ a 21% en condiciones estándar de prueba. 6 |

Módulo	Interfaz	Pines Raspberry sugeridos

(BCM)

Notas críticas

| Driver motores (2× DRV8833 o TB6612) | GPIO + PWM | PWM: GPIO12/13/18/19 (recomendado) + pines de dirección (ej. GPIO5/6/16/20/21/26) | PWM hardware disponible en GPIO12/13/18/19. 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Linterna/LED | Alimentación | Rail 5V o rail motores con buck | Evitar alimentar LEDs potentes desde 3,3V. |
| Alimentación Pi | USB-C | 5V/5A | Requisito formal en el product brief. 10 |

Regla de oro eléctrica: aunque haya dos baterías (Pi y motores), deben compartir GND común para que señales PWM/GPIO tengan referencia consistente (buenas prácticas de electrónica de potencia).

## Consideración de normativa (433 MHz)

27

El uso de 433 MHz en LoRa suele asociarse a radiocomunicaciones de corto alcance/baja potencia; en Colombia existen marcos regulatorios de “uso libre”/baja potencia que han evolucionado en el tiempo. En V1 conviene documentar explícitamente: potencia configurada, tipo de antena y verificación de conformidad del equipo en el país del evento.

# Arquitectura software y flujo de datos

## Stack recomendado (V1)

28

Sistema operativo: Raspberry Pi OS (Debian-based, recomendado por la documentación oficial).

- Lenguaje: Python 3.

libcamera

29

Cámara:	/herramientas de Raspberry para captura y tuning.

tf.lite.Interpreter

30

IA: TensorFlow Lite (runtime ligero) y	para inferencia embebida.

31

En Raspberry Pi, TensorFlow Lite suele ejecutarse con menor carga que TensorFlow completo, y hay guías prácticas específicas para Pi 4/5.

## Estructura de módulos (Python) y responsabilidades

Se recomienda un repositorio con módulos cohesionados, orientados a pruebas unitarias por subsistema:

sensors/

32

Lectura BME280 (I2C), VL53L0X (I2C), MQ-135 (vía ADC), filtros (promedios móviles). Referencias de modos/parametrización BME280 (sleep/normal/forced) y direcciones I2C.

vision/

Captura frames, preprocesado (resize/normalización), inferencia TFLite, postprocesado (NMS si aplica), extracción de eventos (detección, anomalía).

decision/

Motor de reglas (semáforo GO/AMARILLO/ROJO), umbrales de distancia, lógica de “alarma crítica”.

comms/

Driver LoRa (SPI) + protocolos (ack/seq), gestión Wi-Fi opcional para sincronizado.

logging/

NDJSON de eventos, CSV de telemetría agregada, carpeta de evidencias (fotos etiquetadas), reporte final.

## Formato de mensajes LoRa y frecuencia de muestreo

33

LoRa tiene tasas de datos efectivas bajas (especialmente en SF altos) y payloads que conviene mantener compactos. Un módulo SX1278-based reporta rango de tasa LoRa en el orden de 0,018–37,5 kbps y motor de paquetes hasta 256 bytes con CRC (según la implementación del módulo), lo que guía el diseño hacia mensajes cortos y event-driven.

### Tabla de muestreo y telemetría (V1)

Señal	Frecuencia

sugerida

Motivo	Se transmite por LoRa

| Temperatura (BME280) | 1 Hz | Tendencias lentas | Sí (agregado/último valor) |
| --- | --- | --- | --- |
| Humedad (opcional BME280) | 0,5–1 Hz | Tendencias lentas | Opcional |
| Índice MQ-135 (Rs/ R0) | 1 Hz | Tendencia de “aire deteriorado” | Sí (normalizado) |
| Distancia VL53L0X | 10 Hz | Obstáculo requiere reacción rápida | Sí (solo si cruza umbral o agregado cada 1 s) |
| Detección IA | 5–15 FPS (interno) | Depende de rendimiento | Sí (eventos, no streaming) |
| “Heartbeat” del sistema | 1 cada 2–5 s | Estado + sincronización | Sí |

### Ejemplos de paquetes LoRa ( JSON compacto)

Recomendación práctica: usar claves cortas, enteros y escalados para ahorrar bytes.

Heartbeat (≈ 40–70 bytes):

{"t":1700000000,"st":"G","tmp":241,"aq":73,"bat":86,"seq":1042}

Evento obstáculo (≈ 40–80 bytes):

{"t":1700000012,"ev":"OBS","d":18,"st":"Y","seq":1043}

Evento IA (≈ 60–120 bytes, según clase):

{"t":1700000030,"ev":"DET","c":"ANOM","p":82,"img":"A104.jpg","seq":1047}

tmp

Convenciones: -	= temperatura ×10 (241 = 24,1°C)

- aq  = índice MQ-135 normalizado 0–100 (no ppm real)

- st = G/Y/R (GO/AMARILLO/ROJO)

- seq  = número de secuencia para reordenar y detectar pérdidas

## Manejo de pérdidas y gateway

33

Un ejemplo de módulo LoRa documenta un modo “Master/Slave” con envío periódico (p. ej., 1 paquete por segundo) y espera de ack; esta lógica es replicable en Python para robustez (ACK + reintentos + ventana).

Arquitectura recomendada: - Nodo “caverna” (Raspberry + sensores): envía LoRa. - Gateway “superficie” (laptop o segunda Raspberry): recibe LoRa (SPI/UART) y expone la UI.

## Visualización en laptop y modo PWA (offline)

Para una demo sólida, la laptop abre una web local (

http://localhost

) que muestra semáforo,

34

telemetría y eventos. Puede hacerse instalable/offline como PWA mediante manifiesto y service worker, con documentación clara en español.

Diagrama de bloques del flujo de datos (mermaid)

flowchart LR subgraph SENSORES

BME[BME280: temp/hum/pres] MQ[MQ-135: salida analógica] ADC[MCP3008: ADC SPI]

TOF[VL53L0X: distancia I2C] CAM[Cámara: frames]

end

subgraph RPI[Raspberry Pi: adquisición + IA + decisiones] PRE[Preprocesado y filtros]

INF[Inferencia IA (TFLite)] RULES[Reglas de riesgo + semáforo] EVT[Generador de eventos] LOG[Logs + fotos + reporte]

end

subgraph COMMS[Comunicaciones]

LORA[LoRa 433: telemetría crítica] WIFI[Wi-Fi: sincronización opcional]

end

subgraph UI[Gateway / Laptop] DASH[Dashboard (web/PWA)] REP[Reporte final]

end

MQ --> ADC --> PRE BME --> PRE

TOF --> PRE

CAM --> PRE --> INF --> EVT PRE --> RULES --> EVT

EVT --> LOG

EVT --> LORA --> DASH LOG --> WIFI --> REP WIFI --> DASH

# Flujo end-to-end y motor de decisiones

## Adquisición → preprocesado → inferencia → eventos

### Adquisición:

BME280 y VL53L0X llegan por I2C; MQ-135 llega como analógico y se digitaliza por MCP3008 (SPI). La

libcamera

35

cámara entra por	o UVC según hardware.

### Preprocesado:

  - Promedio móvil y detección de outliers en sensores. - Normalización del “índice aire” (MQ-135) en escala 0–100 basada en baseline. - Ajuste de imagen: resize (p. ej., 320×320), normalización, control de exposición si es posible (tuning).

### Inferencia IA (TFLite):

tf.lite.Interpreter

Ejecutar un detector ligero (familia MobileNet/YOLO-tiny/Efficient-lite). Para V1, lo clave no es el “modelo

36

perfecto” sino una inferencia estable y medible. La interfaz estándar para ejecutar modelos TFLite.

es el componente

### Reglas de riesgo (semáforo):

OBS

Si distancia < umbral crítico → evento

y estado AMARILLO/ROJO según severidad.

  - Si “aire” sube por encima de baseline + umbral → AMARILLO; si persiste + supera umbral alto → ROJO.

  - Si IA detecta “persona/casco/cuerda” → evento operativo; si detecta “anomalía” → foto + evento prioritario.

### Telemetría LoRa:

seq

37

Heartbeat cada 2–5 s con estado y valores agregados. - Eventos críticos en el instante (obstáculo, ROJO, anomalía).

  - Ack/reintentos con	para robustez.

### Sincronización Wi-Fi:

Al recuperar conectividad, subir

, reporte .json y fotos. El dashboard puede

events.ndjson

cachear para modo “evento con mala señal” usando service worker.  38

# Plan de integración IA y dataset

## Clases objetivo (V1)

- Casco

- Linterna (frontal o mano)

- Cuerda

- Persona

- Mochila

- Señal/marker (cinta, etiqueta, cono)

- Roca común

- Anomalía (superficie brillante/unusual/forma no natural)

## Estrategia de dataset (mínimo viable)

Para que el modelo sea entrenable en 4–6 semanas con recursos limitados, el dataset debe ser

pequeño, consistente y con variabilidad controlada (ángulos, distancias, condiciones de luz).

### Tabla de tamaño mínimo recomendado (heurístico V1)

Clase	Objetivo de imágenes anotadas (mínimo)

Variabilidad obligatoria

| Persona | 200–400 | luz baja/media, postura, distancia |
| --- | --- | --- |
| Casco | 200–300 | sobre persona y aislado |
| Linterna | 150–250 | encendida/apagada, diferentes ángulos |
| Cuerda | 150–250 | enrollada/extendida, en suelo/pared |
| Mochila | 150–250 | diferentes colores/volúmenes |
| Señal | 150–250 | distintos markers (cinta/etiqueta) |
| Roca común | 200–400 | texturas típicas, tamaños |
| Anomalía | 150–300 | “brillos”, vetas, objetos “raros” controlados |

Recomendación práctica: si el tiempo aprieta, priorizar 5 clases (persona, casco, cuerda, señal, anomalía) y añadir el resto con aprendizaje incremental.

## Etiquetado y formato

- Anotar con bounding boxes (COCO JSON o Pascal VOC) para detección.

train/val/test

Separar en

escenario en train y test).

(p. ej. 70/20/10) y controlar que no haya “fugas” (mismo

## Entrenamiento y conversión a TFLite

39

40

Ruta recomendada (realista): - Entrenar en laptop o en notebooks (por ejemplo, flujos basados en SSD-MobileNet y exportación TFLite), apoyándose en recursos de entrenamiento/guías prácticas para TFLite + Raspberry.

.tflite

Elegir un modelo base del “model zoo” y hacer fine-tuning o transfer learning según recursos.

tf.lite.Interpreter

tflite-runtime

41

Convertir a lo soporta).

; opcional: cuantización (int8) para aumento de FPS en Raspberry (si el pipeline

- Ejecutar inferencia con	o	.

## Pruebas en Raspberry

  - Medir FPS y latencia con y sin logging.

  - Ajustar resolución de entrada (p. ej., 320×320 vs 640×640).

29

Validar que la iluminación (linterna/LED) estabiliza detecciones (muy relevante en “cueva simulada”).

# Mapeo y posicionamiento

## Estrategia V1: checkpoints + evidencia (no SLAM completo)

En V1, el “mapa” debe ser operacional, no perfecto. Se propone:

CP1…CPn

Checkpoints numerados (manuales o detectados por marcador visual):	.

  - En cada checkpoint: estado del semáforo, máximos/mínimos desde el último CP, y hallazgos (detecciones/anomalías).

  - Un reporte final con timeline de eventos y mini-mapa secuencial (tipo “ruta”).

42

Esto evita depender de SLAM monocular, que en baja luz y baja textura tiende a perder features y fallar en construcción de mapa.

## iPhone como evidencia de malla (cuando hay LiDAR)

43

44

En dispositivos con LiDAR, Apple documenta scene reconstruction/meshing mediante ARKit/ RealityKit para generar una malla poligonal del entorno, útil como evidencia visual (no necesariamente como navegación autónoma en V1).

Si el iPhone disponible no tiene LiDAR (muchos modelos estándar), se puede mantener la “evidencia” con vídeo y fotogramas referenciados a checkpoints.

## IMU opcional

Si se añade IMU, se puede estimar orientación básica (yaw/pitch/roll) y enriquecer el reporte (“cambios de inclinación” como indicador de terreno), pero no es requisito V1.

# Sensores ambientales, comunicaciones, validación y cronograma

## Calibración y umbrales operativos (V1)

### BME280

14

El BME280 soporta I2C/SPI y múltiples modos/oversampling para equilibrar ruido y consumo.

Para V1: - Usar lectura 1 Hz. - Reportar temperatura y opcional humedad; presión puede ayudar a contextualizar pero no es crítica.

### MQ-135 (índice de aire)

45

El MQ-135 requiere precalentamiento prolongado (documentado >48 h en condiciones estándar) y trabaja con conceptos Rs/R0 (resistencia en gas objetivo vs aire limpio).

aq = clamp(100*(1 - Rs/R0_norm))

Calibración V1 (práctica y defendible): - Precalentar (idealmente 48 h; mínimo 12–24 h si no hay margen, documentando la limitación). - Medir baseline en “aire de referencia” del aula (30–60 min),

calcular R0. - Definir índice ppm.

### Semáforo V1 con MQ-135 (proxy, no certificación): - Verde:

o una escala equivalente, no

aq < 40

(baseline estable) - Amarillo:

aq ≥ 70

40 ≤ aq < 70

(tendencia deterioro) - Rojo:	sostenido (alerta y no-go)

46

Importante: explicar a jueces que es un proxy y que la evolución V2 contempla sensores dedicados (CO₂ real o O₂ electroquímico).

### Umbrales “contexto seguridad” (para narrativa con fuentes)

2

OSHA define atmósfera deficiente de oxígeno <19,5% por volumen.

47

NIOSH/OSHA reportan límites ocupacionales para CO₂ (p. ej., 5.000 ppm TWA; 30.000 ppm STEL), útil si en V2 se incorpora sensor CO₂ real.

Esto permite explicar: “V1 detecta deterioro; V2 medirá gases críticos con sensores específicos”.

### VL53L0X (obstáculos)

48

El VL53L0X mide distancia absoluta y puede alcanzar hasta ~2 m según datasheet.

En V1, proponer: - Muestreo: 10 Hz. - Umbrales: - Verde: >60 cm - Amarillo: 30–60 cm - Rojo: <30 cm (alerta inmediata)

## Diseño de paquetes LoRa y gateway

33

49

Un módulo SX1278-based (ej. LoRa1278) documenta operación 433 MHz, supply 1,8–3,7 V, tasas LoRa y motor de paquetes con CRC.

La interfaz SPI y pines DIO/RESET están especificados por familia SX1276/77/78/79.

seq

ack

Diseño recomendado de telemetría: - Heartbeat: cada 2–5 s. - Eventos críticos: “push” inmediato. -

Reintentos: 1–3 (según SF/BW). -

monotónico +

opcional para eventos críticos.

## Plan de pruebas y validación

### Tabla de experimentos (V1)

Experimento	Qué se mide	Métrica de éxito	Instrumentación

| Baja luz | Robustez IA | precisión por clase; caídas de FPS | misma escena con/ sin linterna |
| --- | --- | --- | --- |
| Obstáculo | Latencia alerta | tiempo detección→LoRa < 300 ms (objetivo) | VL53 + timestamp |
| Aire (proxy) | Estabilidad de índice | deriva controlada; tasa de falsos ROJO | baseline + estímulo controlado |
| LoRa alcance | Tasa de entrega | >95% heartbeats en rango de demo | gateway laptop |
| End-to-end | Experiencia completa | reporte final con eventos y fotos | sesión de 3–5 min |

## Plan de demostración para jueces

### Guion de 30 segundos (impacto)

“ARGOS es un sistema que reduce el riesgo en cuevas: mide el ambiente, detecta obstáculos y reconoce elementos clave. Si el aire se deteriora o hay un obstáculo, emite alertas por LoRa en tiempo real. Además, cuando detecta una ‘anomalía’, guarda evidencia para que el investigador priorice qué revisar.”

### Guion de 2 minutos (con evidencia)

- Mostrar semáforo en dashboard (VERDE).

- Simular deterioro (aumento índice MQ-135) → cambia a AMARILLO/ROJO, envía evento LoRa.

OBS

Acercar obstáculo → evento	.

- Mostrar detección IA (casco/persona) + “anomalía” con captura y nombre de archivo.

- Abrir reporte final: timeline de eventos + 2–3 fotos.

Outputs esperados: -  events.ndjson

- session_report.json  (resumen)

- photos/  (evidencias)

## Riesgos y mitigaciones (V1)

### Riesgo: MQ-135 inestable / no es O₂.

50

Mitigación: documentar que es un proxy y proponer V2 con sensor O₂ electroquímico o CO₂ real; mantener semáforo como “recomendación” no como certificación.

### Riesgo: baja luz = IA falla.

51

Mitigación: iluminación dedicada + control de exposición; dataset con baja luz.

### Riesgo: alimentación insuficiente en Pi 5.

10

Mitigación: powerbank/PD estable; rail motores separado; pruebas de consumo.

### Riesgo: saturación de LoRa por mensajes largos.

37

Mitigación: mensajes compactos, event-driven, ack solo en críticos.

### Riesgo: I2C/ruido por cableado.

Mitigación: cables cortos, pull-ups adecuados, masa común y fijación mecánica.

## Cronograma por semanas (mermaid)

timeline

title Cronograma ARGOS V1 (4–6 semanas)

week 1 : Arquitectura cerrada : esquema de pines : compra/recuperación de módulos : pipeline de logs

week 2 : Lectura sensores (BME280/VL53/MQ+ADC) : semáforo V1 : LoRa heartbeat/ACK

week 3 : Captura cámara + preprocesado : modelo base TFLite en Raspberry : dashboard mínimo

week 4 : Dataset propio + etiquetado : fine-tuning/entrenamiento : detecciones + eventos con fotos

week 5 : Integración end-to-end : pruebas de baja luz : pruebas LoRa alcance : reporte final automático

week 6 : Iteración y pulido demo : guion jueces : empaquetado físico : checklist final

Checklist de entregables (documentación “completa por ahora” + base para ejecutar)

52

Esquema eléctrico final (pinout y alimentación) validado con pruebas básicas.

53

Lectura estable de BME280 (I2C) y VL53L0X (I2C) con logs.

54

Lectura MQ-135 vía ADC y baseline documentado (incluyendo horas de precalentamiento).

37

LoRa: heartbeat + eventos críticos + secuencia + (opcional) ACK.

55

56

IA: modelo TFLite corriendo en Raspberry con al menos 3 clases (persona/casco/anomalía) como “vertical slice”.

  - Dashboard laptop (web) con semáforo, valores y eventos; opcional modo PWA/offline.

  - Reporte final automático con fotos y timeline.

# Referencias clave de fabricantes y documentación oficial

57

10

Raspberry Pi 5 (product brief) — Raspberry Pi Ltd	.

58

59

BME280 datasheet — Bosch	.

60

17

VL53L0X datasheet — STMicroelectronics	.

61

6

MQ-135 manual — Winsen	.

  - SX1276/77/78/79 datasheet — Semtech 62 .  63

  - DRV8833 datasheet — Texas Instruments 64 . 19

  - MCP3008 datasheet — Microchip Technology 65 . 66

  - PWA (manifest + service worker) — Mozilla 67 . 56

68

69

70

71

Umbrales de seguridad atmosférica — Occupational Safety and Health Administration	y National Institute for Occupational Safety and Health	.

  - ARKit scene reconstruction —

72

73

Documentación y guías TFLite en Pi — Google	.

1	9  10  43  68

pip.raspberrypi.com

https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008348-DS-3-raspberry-pi-5-product-brief.pdf

2	3	4	5  70

1910.146 - Permit-required confined spaces | Occupational Safety and Health

Administration

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.146

6  15  45  50  54  57

winsen-sensor.com

https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Semiconductor%20Gas%20Sensor/MQ135%20%28Ver1.4%29%20-

%20Manual.pdf

7  46  64

Gravity: Electrochemical Oxygen / O2 Sensor (0-25%Vol, I2C) https://www.dfrobot.com/product-2052.html?srsltid=AfmBOoo_mZS5orivJE6XNfUOqPqZm8Mle9YmF- M2B_4oxLZdWNv8ywbP&utm_source=chatgpt.com

8

Robust Visual SLAM for Highly Weak-textured Environments

https://arxiv.org/pdf/2207.03539?utm_source=chatgpt.com

11  29  51

Camera software - Raspberry Pi Documentation

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html?utm_source=chatgpt.com

12  44  71

Visualizing and interacting with a reconstructed scene https://developer.apple.com/documentation/ARKit/visualizing-and-interacting-with-a-reconstructed-scene?    utm_source=chatgpt.com

13  19

DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver datasheet (Rev. E)

https://www.ti.com/lit/gpn/DRV8833?utm_source=chatgpt.com

14  23  32  53  59  60  69

bosch-sensortec.com

https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf

16  66

MCP3004/3008

https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP3004-

MCP3008-Data-Sheet-DS20001295.pdf?utm_source=chatgpt.com

17  24  48

st.com

https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf

18  33  37  61  65  72

quick-teck.co.uk

https://www.quick-teck.co.uk/Management/EEUploadFile/1457536605.pdf

20  67

Adafruit TB6612 1.2A DC/Stepper Motor Driver Breakout ...

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-tb6612-h-bridge-dc-stepper-motor-driver-breakout.pdf?      utm_source=chatgpt.com

21

Datasheet - L298 - Dual full-bridge driver

https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf?utm_source=chatgpt.com

22  25  35  52

Raspberry Pi computer hardware - Raspberry Pi Documentation

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

26  49  63

mouser.com

https://www.mouser.com/datasheet/2/761/sx1276-1278113.pdf?  srsltid=AfmBOoonqJImHnHAWvKPNMpcMYkqVg-8FB-7aDKDRfjpDRNCvGrgNxAT

27

Resolución 473 de 2010 MTIC

https://normograma.crcom.gov.co/crc/compilacion/docs/resolucion_mintic_0473_2010.htm?utm_source=chatgpt.com

28

Raspberry Pi OS - Raspberry Pi Documentation

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html

30  36  41  55  73

tf.lite.Interpreter | TensorFlow v2.16.1

https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/lite/Interpreter?utm_source=chatgpt.com

31  62

running-tensorflow-lite-on-the-raspberry-pi-4. ...

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/running-tensorflow-lite-on-the-raspberry-pi-4.pdf?utm_source=chatgpt.com

34  56

Web App Manifest - Aplicaciones Web Progresivas | MDN

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps/Manifest?utm_source=chatgpt.com

38

Usar Service Workers - API web | MDN - Mozilla

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers?utm_source=chatgpt.com

39  58

TensorFlow Lite v1 Object Detection API in Colab https://colab.research.google.com/github/EdjeElectronics/TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-Android-and-Raspberry-Pi/ blob/master/Train_TFLite1_Object_Detection_Model.ipynb?utm_source=chatgpt.com

40

TensorFlow 2 Detection Model Zoo https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/tf2_detection_zoo.md?     utm_source=chatgpt.com

42

Comparison of DSO and ORB‐SLAM3 in Low‐Light ...

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rob.22595?utm_source=chatgpt.com

47

Carbon dioxide - IDLH | NIOSH | CDC

https://www.cdc.gov/niosh/idlh/124389.html